# ใบงาน Lab04

Artificial Hormone Mechanism

ชื่อ _________________________________   รหัส __________________   กลุ่ม ______

วันที่ __________________   Python version __________   Code version __________

Controller SHA256 หรือชื่อไฟล์ config ที่แนบ ___________________________________

ใบงานนี้ใช้บันทึก prediction การคำนวณ และผลการทดลองจาก Lab04 ก่อนเขียนรายงานสรุป 1–2 หน้า ให้ตอบด้วยเหตุผลจากสมการและอ้าง timestamp หรือ metric ทุกครั้งที่สรุปผล

ขอบเขต  เวลา อัตรา bounds และ mapping เป็น proposed course model ผลจำลองยังไม่ยืนยัน gait พลังงาน เสถียรภาพ หรือความปลอดภัยของหุ่นยนต์จริง

# A การคาดการณ์ก่อนรัน

ใช้เวลา 10 นาที  วาด block diagram ให้ครบ S, P/C/B, H, R และ phi/stride แล้วเขียนบนลูกศรว่าบล็อกก่อนหน้าส่งผลต่อบล็อกถัดไปอย่างไร

พื้นที่วาดและอธิบายความสัมพันธ์

กรอก prediction และเหตุผลก่อนรัน ส่วนผลจริงให้กลับมาเติมหลังทดลอง

| เปรียบเทียบ | Prediction ก่อนรัน | เหตุผลจาก term | ผลจริงหลังรัน |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 กับ C1 |  |  |  |
| C3 กับ C1 |  |  |  |
| C4 กับ C1 |  |  |  |
| C0 กับ C1 |  |  |  |

Prediction ใดอาจเปลี่ยนเมื่อ H ชน upper bound เท่ากับ 1 เพราะเหตุใด

# B การคำนวณมือและการตรวจ code

ชื่อหรือรหัสนักศึกษา __________________________   กลุ่ม __________

ใช้เวลา 20 นาที  เติม receptor และ step ใน student_hormone.py โดยคำนวณ removal จาก H_old และ R_old เดียวกัน แล้วอัปเดต H เพียงครั้งเดียวเมื่อจบ step

## สมการและที่มาของแบบจำลอง

เขียนสมการ source จากเอกสาร Week04 และระบุแหล่งอ้างอิง จากนั้นเขียนสมการ proposed course model แยกกัน พร้อม dt และ bounds

สมการ source และแหล่งอ้างอิง

สมการ proposed course model และหน่วยของ rate

ทดสอบ receptor เมื่อ H = 0.2, H_min = 0.1 และ H_max = 0.5 ได้ R = __________
อธิบายการ normalize และ clamp ___________________________________________

## สอง updates แรกหลัง stimulus เปิด

ใช้ C1 โดย H_old เริ่มที่ 0, S = 1, dt = 0.05 s และอัตรา 0.8, 0.6, 0.2 ตามลำดับ k_prod, k_clear, k_bind คำนวณตารางด้วยมือก่อนเทียบ CSV

| Input time (s) | State time (s) | P | C | B | H_raw | H_new |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 10.05 | 10.10 |  |  |  |  |  |

| State time (s) | R_new | phi (rad) | stride_half (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.05 |  |  |  |
| 10.10 |  |  |  |

เหตุใดจึงเลือกแถวเวลา 10.05 และ 10.10 แทนสองแถวแรกของไฟล์ CSV

รัน python3 check_submission.py --student-file student_hormone.py แล้วบันทึกจำนวน case ที่ผ่าน ______ / ______  หากไม่ผ่าน ระบุ case และสิ่งที่แก้

# C การเปรียบเทียบแบบควบคุม

ชื่อหรือรหัสนักศึกษา __________________________   กลุ่ม __________

ใช้เวลา 20 นาที  รัน C0–C4 ด้วย dt = 0.05 s, duration = 30 s, H0 = 0 และ stimulus เดียวกัน โดยคง mapping เดิม เปิด report.html แล้วกรอกค่าจาก metrics.json

| Condition | k_prod | k_clear | k_bind | การเปลี่ยนจาก baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | N/A | N/A | N/A | direct R = S ไม่มี H |
| C1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | baseline |
| C2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | production เพิ่ม |
| C3 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | clearance ลด |
| C4 | 0.8 | 0.6 | 0 | ไม่มี binding |

S = 0 ช่วง [0,10), S = 1 ช่วง [10,20), S = 0 ช่วง [20,30)  ทุก condition ต้องใช้ code version และนิยาม metric เดียวกัน

## ผล dynamics และเวลาในการตอบสนอง

| Condition | peak_H | AUC_H (H·s) | latency (s) | rise 10–90 (s) | recovery (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 |  |  |  |  |  |
| C1 |  |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  |
| C4 |  |  |  |  |  |

เหตุใดต้องคง dt, stimulus และ mapping เหมือนกันทุก condition

# C ผลคำสั่งและการตีความข้อมูล (ต่อ)

ชื่อหรือรหัสนักศึกษา __________________________   กลุ่ม __________

กรอกข้อมูลของ C0–C4 จาก trial เดียวกับหน้าก่อน โดยใช้ config และ code version เดิม

## ผล bounds และการเปลี่ยนคำสั่ง

| Condition | upper clamp fraction | phi TV (rad) | stride TV (m) | fault count |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 |  |  |  |  |
| C1 |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |
| C4 |  |  |  |  |

N/A ใช้เมื่อ metric ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่พบ crossing ใน trial ให้ระบุเหตุผล อย่าแทนด้วยศูนย์ AUC ใช้ 600 ช่วงเวลา ไม่เพิ่ม endpoint อีกหนึ่ง dt และเวลาที่วัดมีความละเอียด 0.05 s

C3 ฟื้นช้ากว่า C1 เท่าไร อ้างค่าตัวเลขและวิธีหาผลต่าง หากเป็น N/A ให้อธิบายเหตุผล

หาก C2 และ C3 มี peak ใกล้กัน ใช้ metric ใดแยกพฤติกรรม พร้อมหลักฐานจาก trial

C0 มี H หรือไม่ และ TV ต่ำเพียงอย่างเดียวพิสูจน์คุณภาพ gait ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

# D Extreme tests และ Week03 handoff

ชื่อหรือรหัสนักศึกษา __________________________   กลุ่ม __________

ใช้เวลา 10 นาที  รัน zero, one, spike และ fault ของ C1 ใน output directory แยกกัน แล้วบันทึกพฤติกรรมและหลักฐานจาก CSV

| Profile | Input ที่ใช้ | H และ R ที่สังเกต | fault และคำสั่ง | Timestamp หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zero | S = 0 ตลอด |  |  |  |
| one | S = 1 ตลอด |  |  |  |
| spike | S = 1 หนึ่ง sample ที่ 10.00 s |  |  |  |
| fault | NaN หนึ่ง sample ที่ 15.00 s |  |  |  |

Spike มี on interval กี่แถว ______ และนานกี่วินาที ______
หลัง fault ระบบ reset และกลับมาสะสมได้หรือไม่ อ้างแถวก่อนเกิด fault แถว fault และแถวถัดไป

## การตรวจ bounded mapping

ใช้ handoff_contract.json ที่แจก หรือ contract จาก Lab03 หากมี ตรวจว่า alpha, dt และ lift คงเดิม แล้วกรอกผล mapping ที่ receptor endpoints

| R | phi (rad) | stride_half (m) | อยู่ใน bounds หรือไม่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

Contract ที่ใช้ __________________________  ตรวจแล้ว  □ ตรงเดิม  □ ไม่ตรงเดิม
หากไม่ตรงเดิม ระบุ field และข้อความแจ้งเตือน _________________________________

Software bounds ต่างจาก actuator limits และ emergency stop อย่างไร

Lab04 ยังไม่ได้ทดสอบสิ่งใด และต้องเก็บหลักฐานใดเพิ่มก่อนอ้างผลกับหุ่นยนต์จริง

# E สรุปผลและตรวจงานก่อนส่ง

ชื่อหรือรหัสนักศึกษา __________________________   กลุ่ม __________

ใช้เวลา 10 นาที  ใช้บันทึกด้านล่างเป็นโครงรายงานสรุป 1–2 หน้า แยกข้อสรุปจาก simulation ออกจากข้ออ้างเรื่องหุ่นยนต์จริง

1  กลไกและ provenance  อธิบายว่า H เก็บผลของ stimulus อย่างไร และส่วนใดเป็นสมการ source หรือ proposed course model

2  หลักฐานจากการทดลอง  ระบุ prediction ที่ข้อมูลสนับสนุนหรือปฏิเสธ พร้อมตัวเลข condition และ timestamp ที่เกี่ยวข้อง

3  ข้อจำกัดและ Week05  ระบุสิ่งที่ผลชุดนี้ยังตอบไม่ได้ และการทดลองต่อที่จะแยกผล hormone จากผล CPG หรือ mapping

## หลักฐานสำหรับรันซ้ำ

คำสั่งรันและ output directory ______________________________________________
________________________________________________________________________
ชื่อ config หรือ hash ที่แนบ ________________________________________________

## รายการตรวจงานก่อนส่ง

□ student_hormone.py  □ comparison CSV 5 ไฟล์  □ extreme CSV 4 ไฟล์
□ config ทุกชุดทดลอง  □ กราฟ  □ metric table  □ รายงาน 1–2 หน้า  □ คำสั่งรันซ้ำ

คะแนนรวม 20 คะแนน  architecture 3, model/provenance 4, implementation 4, experimental integrity 3, quantitative analysis 4, interpretation/safety 2
การผ่าน checker ตรวจเฉพาะ code ไม่ใช่คะแนนเต็มของรายงาน

เอกสารประกอบ  README.md ของ Lab04 และเอกสาร Week04 ของรายวิชา
อ้างอิงกลไก  Homchanthanakul et al. (2019), DOI 10.1109/IROS40897.2019.8968580