# ใบงาน Week 07 ROS 2 และการออกแบบการทดลอง

สำหรับนักศึกษา  |  ออกแบบระบบและเขียน Mini Project proposal

ชื่อและรหัส ______________________________ กลุ่ม ______ วันที่ ______________

# 1 เป้าหมายและ ROS 2 graph

ใช้ ROS 2 แบ่งหน้าที่ sensor, interaction, AHM, SO(2) CPG, emotion และ output ให้เชื่อมผ่าน interface เดียวกัน แล้วกำหนดการทดลองที่ตรวจสมมติฐานได้ ใบงานนี้เป็นหลักฐานออกแบบก่อนเขียน proposal 2 ถึง 3 หน้า

Mini Project ต้องมี biological inspiration, sensor input, AHM อย่างน้อย 1 ชนิด, Dr. Poramate SO(2) CPG และเชื่อม AHM–CPG หรือ AHM–emotion มี baseline อย่างน้อย 2 conditions อย่างน้อย 2 metrics และอย่างน้อย 3 repeats ต่อ condition ทำทั้ง simulation และ real robot พร้อม scenario เล่นกับคน 10 นาที

เป้าหมาย ROS ที่เสนอสำหรับรายวิชาคือ ROS 2 Jazzy บน Ubuntu 24.04 ค่าการตั้งระบบ mapping และพารามิเตอร์ที่กลุ่มเลือกเป็น proposed course model ต้องตรวจบนเครื่องและหุ่นยนต์ของกลุ่มก่อนอ้างผล

| เวลาในคาบ 180 นาที | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 0 ถึง 30 | ROS 2 graph และ node |
| 30 ถึง 60 | Topics messages และ units |
| 60 ถึง 90 | micro ROS และ ESP32 |
| 90 ถึง 120 | Research question และ hypothesis |
| 120 ถึง 155 | Experimental design และ repeatability |
| 155 ถึง 180 | Proposal clinic และ exit quiz |

## วาด graph ของกลุ่ม

วาด publisher → topic → subscriber ระบุ sensor driver, interaction, AHM, CPG, emotion, actuator และ logger เขียนขอบเขต host กับ MCU และระบุ node ที่สลับระหว่าง simulation กับ real robot

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Node ที่เก็บ internal state และผู้รับผิดชอบ __________________________________________

เหตุใด graph นี้ยังมีทั้ง AHM และ SO(2) CPG แม้เลือก AHM–emotion ___________________

# 2 Topic contract และ QoS

คงชื่อ topic type และหน่วยกลางทั้ง 7 รายการ เติม publisher subscriber และ QoS ของกลุ่มให้ชัด ทั้ง simulation และ real robot ต้องใช้ความหมายเดียวกัน

| Topic | Type | หน่วยหรือความหมาย | Publisher และ subscriber |
| --- | --- | --- | --- |
| /lamp/input/button | std_msgs/Bool | Boolean | ________________ ________________ |
| /lamp/input/touch | std_msgs/Bool | Boolean | ________________ ________________ |
| /lamp/input/distance | std_msgs/Float32 | m | ________________ ________________ |
| /lamp/interaction | std_msgs/String | event string | ________________ ________________ |
| /lamp/emotion | std_msgs/String | state string | ________________ ________________ |
| /lamp/servo_command | std_msgs/Float32MultiArray | rad | ________________ ________________ |
| /lamp/rgb_command | std_msgs/ColorRGBA | r g b a 0–1 | ________________ ________________ |

servo_command เรียง data เป็น [tilt, extend, nod] หน่วย rad เป็นแกนท่าทางเชิงนามธรรม ต้องแปลงและสอบเทียบก่อนส่ง joint จริง ColorRGBA ใช้ค่า 0 ถึง 1 โดย a = 1; สี 0 ถึง 255 ต้อง normalize ก่อนส่ง

## กำหนด delivery และข้อมูลเก่า

| กลุ่ม topic | Reliability และ depth | Durability และ stale rule |
| --- | --- | --- |
| Sensor inputs | ________________ | ________________ |
| Interaction และ emotion | ________________ | ________________ |
| Servo และ RGB command | ________________ | ________________ |

QoS publisher และ subscriber ต้องเข้ากันได้ หากไม่เห็น message จะตรวจ type กับ QoS อย่างไร

________________________________________________________________________

คำศัพท์ event และ state ที่อนุญาต รวม invalid input และ recovery ___________________

________________________________________________________________________

กำหนด callback rate, queue, stale limit และ watchdog จากเหตุผลของกลุ่ม ไม่ถือว่าค่า QoS รับรองเวลา physical output โดยตัวเอง

# 3 micro ROS clock และการวัดเวลา

วาดเส้นทาง MCU client → transport → micro ROS Agent → ROS 2 graph แล้วเติมจุดที่รับ sensor และจุดที่สั่ง output ระบุสิ่งที่รันบน MCU และ host การมี Agent ไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมหุ่นยนต์ผ่านการทดสอบแล้ว

________________________________________________________________________

| องค์ประกอบ | แผนของกลุ่ม |
| --- | --- |
| MCU board firmware และ sensor | ________________________________________ |
| Transport และการเชื่อมต่อ Agent | ________________________________________ |
| Host nodes และ logger | ________________________________________ |
| Reconnect stale และ stop behavior | ________________________________________ |

## Clock และจุดสังเกต

Bool String และ Float32 ที่ใช้ไม่มี Header ใน payload อย่าอนุมานว่ามี source timestamp ต้องออกแบบ log ที่เชื่อม source_id กับเวลาแต่ละจุด หากใช้คนละ clock ให้ระบุวิธีเทียบเวลาและ uncertainty

| จุดเวลา | Clock และวิธีจับคู่ source_id |
| --- | --- |
| Input ต้นทาง เช่น กดหรือสัมผัส | ________________________________________ |
| Controller receive และ decision | ________________________________________ |
| Command applied ใน simulator หรือ driver | ________________________________________ |
| Physical motion และ RGB onset | ________________________________________ |

Metric latency ของกลุ่มเริ่มที่ ____________________ จบที่ ____________________

Clock conversion และ uncertainty เมื่อใช้ ROS time MCU หรือ monotonic ต่างกัน ___________

ก่อน real robot ต้องสอบเทียบ neutral หน่วย ทิศทาง bounds และ stop procedure ระบุ uncertainty ของการจับ onset; ROS bag ไม่ยืนยัน physical onset ที่ไม่ได้วัด

## ลอง pipeline offline ของ Lab07

แตก Week07_Student_Package.zip เปิด terminal ที่โฟลเดอร์ Week07_Student_Package แล้ว cd lab07 ใช้ Python 3.10 ขึ้นไป แก้ lamp_week07/student_policy.py และ proposal.json; starter มี TODO จึงยังไม่ผ่าน checker

python3 check_submission.py --contract group

python3 offline_lab.py --condition all --repeats 3 --output-dir results/my_run

python3 check_proposal.py proposal.json

เปิด results/my_run/report.html; C0 ideal กับ C1 delay plus drop ใช้ policy เดียวกัน Lab07 ใช้ fixed FSM และ virtual clock ยังไม่ครบ AHM/CPG ของโครงงานหรือหลักฐาน ROS/hardware Windows ใช้ py -3 แทน python3

# 4 คำถามวิจัยและสมการที่เชื่อมระบบ

ตั้งคำถามที่ตอบได้จากข้อมูลของโครงงาน ระบุว่าตัวแปรใดเปลี่ยน และสิ่งใดคงที่ หลีกเลี่ยงสมมติฐานว่าอารมณ์ชื่อหนึ่งแปลว่าหุ่นยนต์รู้สึกจริง

Research question __________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hypothesis ถ้า ____________________ แล้ว ____________________ เพราะ ____________________

| ตัวแปร | นิยามและค่าที่กลุ่มกำหนด |
| --- | --- |
| Independent variable | ________________________________________ |
| Dependent variables อย่างน้อย 2 | ________________________________________ |
| Control variables และ initialization | ________________________________________ |
| Baseline และเหตุผลที่ยุติธรรม | ________________________________________ |

## ระบุที่มาของสมการและพารามิเตอร์

| ส่วน | สมการหรือแหล่งอ้างอิง | พารามิเตอร์ หน่วย และ bounds |
| --- | --- | --- |
| AHM อย่างน้อย 1 ชนิด | ________________________ ________________________ | ________________________ ________________________ |
| Dr. Poramate SO(2) CPG | ________________________ ________________________ | ________________________ ________________________ |
| AHM–CPG หรือ AHM–emotion | ________________________ ________________________ | ________________________ ________________________ |

คง notation α และ φ ของ SO(2) ระบุ update convention, initialization และ dt แยกสมการต้นทางจาก proposed course model ของกลุ่ม ถ้าใช้ σ = tanh ให้เขียนเป็นข้อตกลงของ course lab

| Condition | สิ่งที่ต่างจาก baseline | สิ่งที่คงที่ |
| --- | --- | --- |
| C0 baseline | ____________________ | ____________________ |
| C1 treatment | ____________________ | ____________________ |

# 5 Protocol metrics และ repeated tests

ประกาศ metric เกณฑ์ และ expected input IDs ก่อนรัน ทุก field ชื่อ primary_* ใน metrics ใช้ baseline 7 inputs เสมอ หากใช้ mapping ของกลุ่ม ให้คำนวณ pass misses และ denominator ใหม่จาก source_outcomes ตาม own IDs ที่ประกาศล่วงหน้า

เก็บ trial ที่พลาดหรือหยุดพร้อมเหตุผล แยก simulation/real robot และ command/physical latency ไม่ใส่ 0 แทนข้อมูลหาย

| Metric | สูตรหรือจุดเริ่มจบ | หน่วยและทิศทางที่คาด | Missing และ denominator |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 __________ | ________________ ________________ | ________________ | ________________ ________________ |
| M2 __________ | ________________ ________________ | ________________ | ________________ ________________ |

## Scenario เล่นกับคน 10 นาที

| ช่วงนาที | Input task ของผู้เล่น | ผลที่บันทึกและข้อกำหนดหยุด |
| --- | --- | --- |
| 0 ถึง ____ | ________________________ | ________________________ |
| ____ ถึง ____ | ________________________ | ________________________ |
| ____ ถึง ____ | ________________________ | ________________________ |
| ____ ถึง 10 | ________________________ | ________________________ |

เขียน reset state, calibration, participant order และเกณฑ์ trial ที่ใช้ไม่ได้ แต่ต้องเก็บ log และเหตุผลไว้

| Platform และ condition | Repeats ขั้นต่ำ | ลำดับ trial และคู่ input |
| --- | --- | --- |
| Simulation C0 | 3 | ________________________ |
| Simulation C1 | 3 | ________________________ |
| Real robot C0 | 3 | ________________________ |
| Real robot C1 | 3 | ________________________ |

ถ้าให้แต่ละ trial ใช้ scenario 10 นาที จะมีอย่างน้อย 12 trials รวม 120 นาทีของการทดลอง ยังไม่รวม setup reset และพักผู้เล่น แผนในคาบนี้เตรียม protocol; กำหนดเวลาทำจริงใน timeline

File naming, trial_id, condition, seed หรือ input trace และเวอร์ชัน code ___________________

________________________________________________________________________

หลักฐานตรวจความเหมือนของ C0/C1 และ simulation/real robot ________________________

________________________________________________________________________

# 6 Proposal checklist และ exit quiz

ส่ง proposal 2 ถึง 3 หน้า พร้อม architecture, topic table, equation และ parameter table, experimental protocol, metric table และ timeline แนบใบงานหรือข้อมูลรายละเอียดได้ แต่เนื้อหาหลักต้องอ่านแล้วทำซ้ำตามแผนได้

| รายการตรวจ proposal | ครบ |
| --- | --- |
| Biological inspiration และ sensor input ที่วัดได้ | ____ |
| AHM อย่างน้อย 1 และ Dr. Poramate SO(2) CPG | ____ |
| ระบุ AHM–CPG หรือ AHM–emotion integration | ____ |
| Architecture และ contract 7 topics types units | ____ |
| Baseline อย่างน้อย 2 conditions 2 metrics และ 3 repeats ต่อ condition | ____ |
| Simulation และ real robot พร้อม scenario คน 10 นาที | ____ |
| Clock missing safety และ calibration plan | ____ |
| Timeline สมาชิก ผู้รับผิดชอบ และ evidence ที่จะส่ง | ____ |

## Exit quiz

1 Topic interface ช่วยเชื่อม simulation กับ real robot อย่างไร

________________________________________________________________________

2 ทำไมต้องบันทึก ROS bag และ bag ยังไม่ยืนยันอะไร

________________________________________________________________________

3 Baseline ที่ยุติธรรมควบคุมอะไรให้เหมือนกัน และเก็บ missing อย่างไร

________________________________________________________________________

## เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน

| หมวด | คะแนน |
| --- | --- |
| Architecture และ interface | 4 |
| สมการต้นทางและการเชื่อมระบบ | 4 |
| คำถามวิจัยและ conditions ที่ยุติธรรม | 4 |
| Protocol metrics repeats และ missing | 4 |
| ความเป็นไปได้ safety และ timeline | 4 |

วันส่ง proposal __________ วัน simulation __________ วัน real robot __________

ความเสี่ยงสำคัญและสิ่งที่ต้องตรวจถัดไป __________________________________________