# ใบงาน Week 06 การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษา  |  ออกแบบ state machine และตรวจการตอบสนองด้วย movement และ RGB

ชื่อและรหัส ______________________________ กลุ่ม ______ วันที่ ______________

# 1 เป้าหมายและเตรียมแล็บ

ออกแบบตัวควบคุมให้รับ button press, touch และ person approaching จากระยะห่าง แล้วแสดง normal, interested, happy, afraid และ sleepy ด้วยท่าทางและ RGB พร้อมหลักฐานว่าเริ่มตอบสนองภายใน 1 วินาทีจากต้นทาง interaction

อธิบายให้ได้ว่า state ที่เปลี่ยนตามกฎคงที่เป็นการปรับพฤติกรรม ส่วน learning ต้องมีพารามิเตอร์หรือ policy เปลี่ยนจากประสบการณ์ แล็บหลักนี้ใช้ finite state machine และยังไม่ได้ฝึกโมเดลอารมณ์

ค่าคงที่ เกณฑ์ และ mapping ในแล็บนี้เป็น proposed course model คำว่า emotion หมายถึงชื่อ state เพื่อสื่อพฤติกรรมของหุ่นยนต์ ไม่ใช่การรับรองว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึก

## เปิดแพ็กเกจนักศึกษา

แตกไฟล์ Week06_Student_Package.zip แล้วเปิด terminal ในโฟลเดอร์ Week06_Student_Package จากนั้นเข้า lab06 คำสั่งต่อไปใช้ path ภายในแพ็กเกจ

cd lab06

python3 --version

python3 lab06.py --help

python3 check_submission.py --contract group

ใช้ Python 3.10 ขึ้นไปและ standard library เท่านั้น Windows ใช้ py -3 แทน python3 ได้ Starter มี TODO เพื่อให้เติม policy จึงควรตรวจพบส่วนที่ยังไม่ครบในครั้งแรก

## ก่อนต่อหุ่นยนต์จริง

จำลองก่อนเสมอ จากนั้นผู้สอนต้องสอบเทียบศูนย์ หน่วย ทิศทาง ขีดจำกัดของทุกแกน และความเร็วกับอุปกรณ์จริง เริ่มจากท่ากลางและการเคลื่อนไหวขนาดเล็ก เตรียมวิธีหยุดฉุกเฉินที่เข้าถึงได้

| การตรวจเริ่มงาน | บันทึก |
| --- | --- |
| Python version และผู้รับผิดชอบแต่ละหน้าที่ | _____________________________________ |
| วิธีหยุดและผู้ดูแลพื้นที่เคลื่อนไหว | _____________________________________ |
| หลักฐานว่าค่าสอบเทียบใช้ได้กับอุปกรณ์นี้ | _____________________________________ |

Prediction ก่อนรัน เมื่อ near กับ touch มาพร้อมกัน หุ่นยนต์ควรทำอะไร และเพราะเหตุใด

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# 2 ตาราง transition และเงื่อนไข

อ่าน README แล้วเติม next state ทุกช่องด้วยชื่อ state หรือ hold กลุ่มออกแบบ positive interaction mapping ได้โดยรักษา safety recovery และต้องเข้าถึงครบ 5 states ตาม group contract พร้อมอธิบาย priority

| current event → | fault | near | clear | touch | button | approach | timeout | idle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| normal | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| interested | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| happy | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| afraid | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| sleepy | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |

fault คือ input ใช้ไม่ได้; near คือระยะอันตรายที่กำหนด; clear คือพ้นเขต near; approach คือคนเข้ามาในเขต interaction; timeout และ idle เกิดจากเวลา เขียนให้ชัดว่า event ที่ไม่ใช้ใน state นั้นให้ hold หรือเปลี่ยน state

| ข้อกำหนดออกแบบ | คำตอบของกลุ่ม |
| --- | --- |
| ลำดับ priority เมื่อหลาย event มาพร้อมกัน | _____________________________________ _____________________________________ |
| Entry และ exit ของ afraid | _____________________________________ _____________________________________ |
| Timeout ของ interested และ happy | _____________________________________ |
| Inactivity ที่ทำให้เข้าสู่ sleepy | _____________________________________ |
| Debounce และ hysteresis ป้องกันอะไร | _____________________________________ _____________________________________ |

วาด state diagram ให้ลูกศรมีชื่อ event และ guard ระบุทุกทางกลับสู่ normal

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ตรวจว่าตารางกับ diagram ให้คำตอบเดียวกันทุกช่องก่อนเขียนโค้ด

# 3 การแสดง state และงบเวลา

ออกแบบการแสดงออกให้ครอบคลุมเอียงตัว ยืดหรือหดท่าทาง กลับสู่ท่ากลาง และก้มหรือเงย ใช้ชื่อการเคลื่อนไหวและ RGB ที่สังเกตได้ หลีกเลี่ยงการใช้สีเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

| State | Movement และเหตุผล | RGB 0 ถึง 255 | Entry หรือ recovery |
| --- | --- | --- | --- |
| normal | ________________ ________________ | ____________ | ____________ ____________ |
| interested | ________________ ________________ | ____________ | ____________ ____________ |
| happy | ________________ ________________ | ____________ | ____________ ____________ |
| afraid | ________________ ________________ | ____________ | ____________ ____________ |
| sleepy | ________________ ________________ | ____________ | ____________ ____________ |

Simulator ใช้ q = [tilt, extend, nod] หน่วย rad เป็นแกนแสดงท่าทางเชิงนามธรรม ต้องสอบเทียบก่อนนำไปแปลงเป็นคำสั่ง joint ของหุ่นยนต์จริง Bounds และ slew ใน config เป็น proposed course model

## กำหนดจุดเริ่มและจุดจบของการวัด

ต้นทางคือเวลาผู้ใช้กด สัมผัส หรือข้ามเกณฑ์ระยะ ไม่ใช่เวลาที่ controller ได้รับ event แยก first motion, RGB change และ both ก่อนตัดสินว่า ≤ 1 s โดย both ใช้ค่าที่ช้ากว่าเมื่อวัดได้ครบสองช่องทาง

| ส่วนที่ใช้เวลา | งบ s | วิธีวัด |
| --- | --- | --- |
| Sensor และ transport | ______ | _______________________________ |
| Filter และ decision | ______ | _______________________________ |
| Queue และ actuator หรือ RGB | ______ | _______________________________ |
| รวมและส่วนเผื่อถึง 1 s | ______ | _______________________________ |

ถ้า output ไม่เปลี่ยนหรือยังไม่เกิดก่อนจบ trial จะบันทึกอย่างไร และทำไมไม่ใส่ 0 s

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

# 4 Emotion controller lab 50 นาที

| นาทีในกิจกรรม | ทำและตรวจ |
| --- | --- |
| 0 ถึง 5 | Setup และอ่าน contract |
| 5 ถึง 26 | เติม student_policy.py ตาม prediction |
| 26 ถึง 34 | Checker และแก้หนึ่งรอบ |
| 34 ถึง 42 | C0 C1 อย่างละ 3 paired runs |
| 42 ถึง 50 | อ่าน log และบันทึก finding |

แก้เฉพาะ transition(current_state, event) ใน student_policy.py คืนชื่อ state ที่อนุญาตหรือ None เพื่อคง state อย่าใส่ sleep หรือติดต่อ sensor และ actuator ใน policy Engine จัด filter, scheduler, timeout และ bounds

python3 check_submission.py --contract group

python3 lab06.py --policy student --condition all --repeats 3 --output-dir results/my_run

ใช้ --contract baseline เมื่อตาม reference mapping เปิด results/my_run/report.html ใน browser ใช้ output directory ใหม่เมื่อแก้ policy C0 raw กับ C1 guarded ต้องใช้ policy mapping safety และ seed คู่เดียวกัน

| จุดตรวจ | ค่าที่อ่านจาก raw CSV หรือ event CSV |
| --- | --- |
| near และ touch พร้อมกันที่ 7 s | _____________________________________ |
| clear ที่ 9 s | _____________________________________ |
| invalid ที่ 11 s และ stale ที่ 12 s | _____________________________________ _____________________________________ |
| button ที่ 18 s หลัง inactivity | _____________________________________ |
| เหตุผลที่ state ไม่เปลี่ยนหนึ่งกรณี | _____________________________________ |

เติม timeline จาก run ของตนเอง บันทึก input ต้นทางและเวลา decision แยกกัน

| source s | event | state ก่อน | decision s | state หลัง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |

Finding ที่ข้อมูลรองรับและชื่อไฟล์หรือคอลัมน์ที่ใช้อ้าง

________________________________________________________________________

# 5 RGB และ response time 30 นาที

| นาทีในกิจกรรม | ทำและตรวจ |
| --- | --- |
| 0 ถึง 10 | ตรวจ movement ทั้ง 4 แบบกับสีของทุก state |
| 10 ถึง 20 | อ่าน source, decision, applied และ output onset |
| 20 ถึง 30 | สรุป latency แยก motion RGB both และกรณีไม่วัดได้ |

ประกาศ expected input IDs ก่อนรัน ใช้ source_outcomes ใน metrics.json รวม latency และ misses ตามชุดของกลุ่มเอง ค่า primary_* ของ runner ใช้ baseline 7 IDs เสมอ เก็บทุก source พร้อม status โดยไม่เติม missing เป็น 0 s

| Input และ condition | motion s | RGB s | both s | status หรือเหตุผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| button / C0 | ______ | ______ | ______ | _____________ |
| button / C1 | ______ | ______ | ______ | _____________ |
| touch / C0 | ______ | ______ | ______ | _____________ |
| touch / C1 | ______ | ______ | ______ | _____________ |
| approach / C0 | ______ | ______ | ______ | _____________ |
| approach / C1 | ______ | ______ | ______ | _____________ |

| สรุปทุก repeat | C0 raw | C1 guarded |
| --- | --- | --- |
| ทุก source และจำนวน both ที่วัดได้ | ____________ | ____________ |
| Expected set ของกลุ่ม ผ่าน ≤ 1 s และ misses | ____________ | ____________ |
| Motion missing และ RGB missing | ____________ | ____________ |
| No change held filtered หรือ invalid | ____________ | ____________ |

1 Command queued เวลาใด แล้ว actual simulated output เปลี่ยนเวลาใด ต่างกันเพราะอะไร

________________________________________________________________________

2 C1 ลดปัญหาใดจาก C0 และเสียเวลาเพิ่มเท่าไร ใช้หลักฐานแทนคำว่าเร็วหรือเสถียร

________________________________________________________________________

3 Simulator ให้หลักฐานเวลาในแบบจำลอง ส่วนการรับรองอุปกรณ์จริงต้องเพิ่ม measurement ใด

________________________________________________________________________

# 6 งานส่งและ exit quiz

ส่ง policy ของกลุ่มพร้อมรายงาน 1 ถึง 2 หน้า แสดง prediction, transition diagram, expression mapping และผลที่วัดได้ หากข้อมูลไม่พอให้ระบุ N/A พร้อมเหตุผล ไม่แทนด้วยค่า 0

| รายการตรวจงานส่ง | ครบ |
| --- | --- |
| student_policy.py และตาราง 5 states กับ 8 events | ____ |
| Diagram และ mapping ครบ 3 mandatory inputs กับ 4 movements | ____ |
| Raw CSV event CSV config metrics และ manifest ของทุก condition | ____ |
| คำสั่งรัน Python version seed repeats และ output directory | ____ |
| Latency motion RGB both แยก source กับ command พร้อม misses | ____ |
| Finding ข้อจำกัด และแผนสอบเทียบ; hardware ใช้ผลสอบเทียบจริง | ____ |

## เกณฑ์ประเมิน 20 คะแนน

| หมวด | คะแนน |
| --- | --- |
| FSM diagram transition guard และ recovery | 4 |
| Movement RGB contract และแผนสอบเทียบ | 4 |
| Policy checker fault และ priority | 4 |
| C0 C1 อย่างน้อย 3 คู่ CSV config และ metrics | 4 |
| Latency misses และข้อจำกัดของหลักฐาน | 4 |

## Exit quiz 10 นาที

1 State machine ช่วยตรวจความขัดแย้งของ if–else ได้อย่างไร

________________________________________________________________________

2 ทำไม afraid ต้องมีทั้ง entry, exit และ priority เมื่อ near กับ touch พร้อมกัน

________________________________________________________________________

3 ยกตัวอย่างส่วนที่ต้องเปลี่ยนจากประสบการณ์จึงจะเรียกว่า learning และหนึ่งงานเสริมที่อยู่นอกแล็บหลัก

________________________________________________________________________

เวลาคาบ 180 นาที รวม emotion controller lab 50 นาที และ RGB กับ response test 30 นาที Learning preference, sound และ phone interaction เป็นงานเสริม ไม่ใช่เงื่อนไขผ่านแล็บหลัก